# Skada ska ersättas - ingår inte i andelstalet

Bakgrund

Från den 1 januari 1998 har det införts en bestämmelse i
§48a, §50 Anläggningslagen som innebär att en fastighet som har andelstal i en gemensamhetsanläggning som avser väg ska betala för uppkomna merkostnader om denne använder vägen i väsentligt större omfattning än som motsvarar andelstalet för driftkostnaderna. Ytterst är fastighetsägaren ansvarig även om det är entreprenör/transportör som bör stå för återställandekostnaden.

Andelstalen ska täcka "osynligt" slitage, dvs den successiva utmattning som varje transportton genererar och det slitage på ytlagret som successivt sker. Kör man tung trafik som genererar direkt synlig skada på vägen ska det alltså ersättas.

Notera: I studier har visats att en lastbil på 10 ton axeltryck genererar ett tryck på vägen som är drygt       10 000 ggr större än en bil på 1,0 ton. Det är alltså inget linjärt förhållande och tung trafik är en stor skaderisk på vägar! Slitageersättning beräknas med hänsyn till det antal ton som transporteras ett visst antal km av vägen, den så kallade ton-km-metoden.

# Räkneexempel

Förutsättningar där X1, X2 variabler och K är en konstant

Varje hushåll äger 1,2 bilar, X1

Genomsnittsvikt per fordon, 1,5 ton, X2

Hushållet kör sitt fordon 2,5 gånger per dag till / från fastigheten, X3

Hushållet utnyttjar det gemensamma vägnätet 365 dagar om året, K

(((X1 x X2) x X3) x K) = 1 642,5 ton per år

Detta värde utgör det basvärde som bekostas av ett (1) ”fastighetsandelstal” dvs allt utöver detta värde, (vikt), blir således slitageersättningsgrundande. I exemplet kostar det alltså 1008 kr att köra 1642,5 ton per år på ÅCV´s vägnät.

Slitageersättningsnivå (rep / utbyggnation av villa)

Man använder 3 lastbilar som väger 15 ton per styck

Lastbilen lastar 10 ton, dvs totalvikten blir 25 ton

Lastbilarna kör 5 vändor till och från arbetsplatsen per dag

Lastbilarna används under en månad dvs 20 arbetsdagar

Slitageersättningsberäkning

((3x(((X1 x X2) x X3) x K)) = 22 500 ton /1642,5)x1008 kr= 13 808,22 kr

Byggherren ska i detta exempel erlägga 13 808,22 kr för lastbilstrafiken. På samma vis adderas ytterligare slitagekostnader för arbetsledares, hantverkares mm fordon.

Generell ersättningsnivå

- Byggverksamheten skall anmälas till ÅCV´s vägfogde Bo Möller på tel nr 070 531 78 80 senast tre (3) veckor innan planerad byggstart.

- För ett husbygge av en permanentbostad på obebyggd tomt utgör generell slitage-ersättning 12 000 kronor.

För ett Attefallshus, eller större tillbyggnad (ca 25 – 50 kvm), pool etc utgör slitageavgiften

3 000 kronor.

- För annan omfattande transportverksamhet, t ex byggande av flerbostadshus utförs beräkning av slitageersättningen för det speciella fallet.

Omedelbart efter det att fastighetens tillfälliga transportbehov upphört skall fastighetsägaren göra anmälan härom till Vägföreningen enligt ovan nämnda kontaktperson. Besiktning sker då vid behov av Vägföreningen. Ovanstående friskriver inte fastighetsägaren eller byggherren från att vid händelse av att mer omfattande skador uppkommit på vägen eller vägområdet i fastighetens närhet även ersätta återställningskostnaderna.

​

Avgiften skall betalas till Vägföreningens Plusgirokonto: 8 20 24-1, senast en vecka (7 dagar) innan transportverksamheten inleds avseende punkt 2 och 3.